Российская Федерация

Ростовская область

Заветинский район

муниципальное образование «Заветинское  сельское поселение»

Администрация Заветинского  сельского поселения

Постановление

№

.03.2019                                                                                                с. Заветное

| Об утверждении инструкции «Общеобъектовая о мерах пожарной безопасности», порядка и сроков проведения противопожарных инструктажей, прохождения пожарно-технического минимума работниками Администрации Заветинского сельского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с п. 10 ст. 2 Устава муниципального образования «Заветинское сельское поселение» и в целях обеспечения пожарной безопасности здания Администрации Заветинского сельского поселения,

1.Утвердить инструкцию «Общеобъектовая о мерах пожарной безопасности» в следующей редакции согласно приложению №1.

2.Утвердить порядок и сроки проведения противопожарных инструктажей, прохождения пожарно-технического минимума работниками Администрации Заветинского сельского поселения, согласно приложения № 2.

3.Ответственным за проведение противопожарных инструктажей, прохождения пожарно-технического минимума работниками Администрации Заветинского сельского поселения назначить – старшего инспектора по вопросам благоустройства Сивухина А.С.

4. Постановление Администрации Заветинского сельского поселения от 30.12.2013 № 174 «Об  утверждении инструкции  «Общеобъектовая о мерах пожарной безопасности», порядка и срока проведения противопожарных инструктажей, прохождения пожарно - технического минимума работниками Администрации Заветинского сельского поселения» считать утратившим силу.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Заветинского сельского поселения                                   С.И. Бондаренко

Постановление вносит

старший инспектор по вопросам

благоустройства

Приложение № 1

к постановлению            Администрации

Заветинского

сельского поселения

от     .03.2019 №

ИНСТРУКЦИЯ

Общеобъектовая о мерах пожарной безопасности

- Общие требования

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением правительства РФ № 390 «О противопожарном режиме» от 25.04.2012г., Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" устанавливает основные требования пожарной безопасности на объектах муниципального образования «Заветинское сельское поселение» и является обязательной для исполнения всеми работниками поселения и прикомандированными работниками.

1.1 Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований Инструкции,  рассматривается как нарушитель служебной дисциплины и может быть привлечен к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.2 Ответственность за пожарную безопасность в занимаемых помещениях несет ведущий специалист,  который назначается ответственным за пожарную безопасность в установленном порядке.

1.3 Поступающие на работу сотрудники, в том числе прикомандированные, обязаны пройти вводный противопожарный инструктаж. Первичный инструктаж проводится на рабочем месте ответственным за пожарную безопасность в данном служебном помещении.

1.4 Порядок обучения мерам пожарной безопасности в муниципальном образовании «Заветинское сельское поселение»  определен инструкцией ИПБ № 02.

1.5 Лицами, ответственными за организацию выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, являются сотрудники, назначенные в установленном порядке (приказами, распоряжениями) ответственными за обеспечение пожарной безопасности (приложение к инструкции № 1).

1.6 Лица, уполномоченные пользоваться или распоряжаться имуществом муниципального образования «Заветинское сельское поселение», в том числе ведущие специалисты, другие должностные лица, а также лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

1.6.1 Знать и точно выполнять требования правил пожарной безопасности и настоящей инструкции, осуществлять контроль за их выполнением подчиненными сотрудниками.

1.6.2 Проводить периодические осмотры территории, зданий и служебных помещений с целью контроля за содержанием путей эвакуации, противопожарных преград, противопожарных разрывов, подъездов и дорог, средств пожаротушения (гидрантов, внутренних пожарных кранов, огнетушителей) и принимать срочные меры по устранению обнаруженных нарушений и недостатков.

1.6.3 Следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к возникновению пожара.

1.6.4 Осуществлять контроль за проведением уборки рабочих мест и помещений от горючих материалов и отходов перед окончанием рабочего дня, за отключением электроприборов и закрытием помещений по окончании рабочего дня.

1.6.5 Организовать для сотрудников своевременное проведение противопожарных инструктажей и занятий по пожарной безопасности.

1.6.6 Не допускать к работе сотрудников, не прошедших инструктажа по соблюдению мер пожарной безопасности.

1.6.7 Организовать разработку и внедрение мероприятий, направленных на совершенствование противопожарного режима, снижение пожарной опасности и обеспечение безопасности людей и защиту материальных ценностей при возникновении пожара.

1.6.8 Вести соответствующую документацию по вопросам обеспечения пожарной безопасности в муниципальном образовании «Заветинское сельское поселение».

1.6.9 Своевременно выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предложенные Государственной противопожарной службой,  а также предусмотренные приказами и указаниями Главы Заветинского сельского поселения.

1.6.10 В случае возникновения пожара или обнаружения его признаков немедленно сообщить в пожарную охрану 01 или 112, поставить в известность Главу Заветинского сельского поселения и организовать ликвидацию пожара, действуя в соответствии с требованиями раздела 10 настоящей Инструкции.

1.7 Лица, ответственные за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, контроль за соблюдением регламентов по их техническому обслуживанию, своевременностью и качеством их выполнения, назначаются распоряжением  по Заветинскому сельскому поселению.

1.8 Нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, должны устраняться, а работа, проводимая с нарушением требований пожарной безопасности - приостанавливаться до устранения нарушений.

1.9 Должностным лицам запрещается выдавать указания (распоряжения), заставляющие их подчиненных нарушать требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами.

1.10 Должностные лица несут ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, допущенные их подчиненными.

1.11 Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или уклонении от выполнения) требований пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.Требования к содержанию территории

2.1 Территория в пределах противопожарных разрывов между зданием и наружным ограждением должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозить по установленному графику.

2.2 Противопожарные разрывы между зданием и наружным ограждением не разрешается использовать под складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта.

2.3 Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, водоисточникам, используемым для пожаротушения, а также подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой – очищаться от снега и льда.

2.4 При необходимости закрытия дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, указанные работы должны согласовываться с ответственным за пожарную безопасность и сопровождаться разработкой дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

2.5 Ввоз на территорию емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллонов с горючими газами разрешается только после согласования с лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности и с разработкой дополнительных мероприятий.

2.6 На территории запрещается: разводить костры; сжигать отходы и тару; курить в не отведенных для курения местах; оставлять на открытых площадках тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами; устраивать свалки горючих отходов.

2.7 Места хранения баллонов с горючими газами должны быть согласованы с лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности.

2.8 Курить на территории разрешается только в специально оборудованных для этого местах, обозначенных предписывающими знаками.

3.Требования пожарной безопасности к содержанию зданий, сооружений и помещений

3.1 В зданиях, на видных местах, должны быть вывешены планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай возникновения пожара и номер телефона вызова пожарной охраны.

Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

3.2 На дверях производственных, складских и технологических помещений с наружной стороны должны быть вывешены таблички с указанием: категории взрывопожарной и пожарной опасности; класса зоны по ПУЭ; фамилии, инициалов и служебного телефона лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности помещений.

3.3 На внешней стороне входной двери электрощитового помещения и двери группового щитка должен быть вывешен знак «ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».

3.4 По окончании работ лица, ответственные за противопожарный режим помещений (или другие работники, уходящие из помещения последними), обязаны проверить противопожарное состояние помещений и обесточить электроприборы, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения, противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3.5 Места хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных веществ и материалов подлежат обязательному согласованию с лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности и должны быть обозначены знаками.

3.6 Хранение и применение веществ и материалов в помещениях осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

3.7 В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.

3.8 Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены сертифицированными огнетушителями и пожарными кранами внутреннего противопожарного водопровода согласно нормам.

3.9 Помещения и рабочие места необходимо содержать в чистоте. Мусор, тару, упаковочный материал удалять ежедневно по мере его накопления за пределы здания на специально выделенную площадку.

3.10 В зданиях, сооружениях и помещениях запрещается:

использовать технические этажи, венткамеры, электрощитовые и другие технологические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;

хранить в подземных и цокольных помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;

применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для чистки напольных покрытий, панелей стен и т.п., а также сливать ЛВЖ и ГЖ в канализационные сети;

проводить огневые и другие пожароопасные работы без наряда-допуска (разрешения) и при нахождении в помещении лиц, не участвующих в проведении огневых работ;

курить в не отведенных для курения местах;

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц;

применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках - проступей и площадок;

фиксировать самозакрывающиеся противопожарные двери; двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

хранить (в том числе временно) под лестницами, в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы;

на рабочих местах в служебных и технических помещениях пользоваться открытым источником огня;

применять, хранить вещества и материалы с неисследованными показателями их пожарной опасности, токсичности, дымообразующие способности и не имеющих сертификатов пожарной безопасности;

проносить и применять на рабочих местах и в служебных помещениях  легко воспламеняющие жидкости, пиротехнические изделия, боеприпасы (если это не связано со служебной деятельностью);

пользоваться открытым огнем, свечами и бенгальским огнем, разжигать на территории костры ближе 50 м. от зданий и сооружений.

4. Требования пожарной безопасности к действующим электроустановкам

4.1 Монтаж и эксплуатацию электроустановок необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и других нормативных документов.

4.2 Действующие электроприборы содержать и эксплуатировать в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.

4.3 При эксплуатации электрических сетей здания должен проводиться замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования в сроки, устанавливаемые системой ППР (планово предупредительный ремонт), раздел № 6, приложение № 3 ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», результаты замера и испытаний оформляются соответствующим актом.

4.4 Электроустановки, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно-измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

4.5 Соединение, ответвление, оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов.

4.6 Во всех помещениях, которые по окончанию работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены. Под напряжением должно оставаться дежурное освещение, установки пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарная и пожарно-охранная сигнализация, а также электроустановки и электротехнические изделия, работа которых обусловлена их функциональным назначением и (или) предусмотрена требованиями инструкции по эксплуатации.

4.7 При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

приносить и самостоятельно подключать электронагревательные приборы, аудио и видео аппаратуру, электрические гирлянды и осветительные электроприборы.

использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих инструкциям заводов-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

использовать светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;

пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;

складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электроприборов и других электроустановок;

пользоваться поврежденными розетками и другими электроустановочными изделиями;

пользоваться электрочайниками, электроутюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а так же через пожароопасные и взрывопожароопасные зоны;

производить соединения проводов методом скрутки;

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

производить непроектные подключения электроприемников без согласования с энергетической службой.

4.8 Ответственность за техническое состояние и оперативное принятие мер по устранению любых неисправностей в работе электрооборудования, которые могут послужить причиной возникновения и распространения пожара, несут лица, назначенные в установленном порядке ответственными за электрохозяйство в Заветинском сельском поселении.

5. Требования пожарной безопасности к системам отопления и общеобменной вентиляции

5.1 Перед началом отопительного сезона отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы.

5.2 При эксплуатации систем отопления производить отогревание замерзших труб с применением открытого огня запрещается.

5.3 Огнезадерживающие устройства в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками автоматической противопожарной защиты должны содержаться в исправном состоянии.

5.4 Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок, доступ посторонних лиц в вентиляционные камеры должен быть согласован в установленном порядке.

5.5 Профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования, систем дымоудаления и подпора воздуха, автоматических огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре должны производиться по утвержденному графику.

5.6 Ответственность за техническое состояние, оперативное принятие мер по устранению любых неисправностей в работе вентиляционного оборудования, которые могут послужить причиной возникновения и распространения пожара, несет лицо, назначенное в установленном порядке ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и кондиционирования.

5.7 При эксплуатации систем общеобменной вентиляции запрещается:

использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов;

закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;

отключать или снимать огнезадерживающие устройства;

хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;

использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке приборы (системы) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

открывать, отключать или демонтировать поэтажные клапаны системы дымоудаления;

отключать устройства блокировки вентиляции при пожаре, автоматического и (или) дистанционного пуска систем дымоудаления и подпора воздуха.

6. Оповещение людей о пожаре, использование и содержание первичных средств пожаротушения

6.1 Система оповещения о пожаре должна обеспечивать в соответствии с планом эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию или на отдельные этажи. Работники в случае угрозы пожара должны руководствоваться сигналами оповещения о пожаре и управления эвакуацией.

6.2 Проверка работоспособности систем оповещения о пожаре и управления эвакуации с практической отработкой планов эвакуации должны проводиться под руководством лиц, ответственных за пожарную безопасность не реже одного раза в полугодие.

6.3 Первичные средства пожаротушения (огнетушители) должны содержаться в исправном состоянии. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

6.4 При эксплуатации огнетушителей работники обязаны руководствоваться следующими правилами:

6.4.1. В помещении Администрации поселения используются следующие огнетушители:
— огнетушители углекислотные с зарядом двуокиси углерода ОУ - 2, ОУ- 3;
— огнетушители порошковые с зарядом огнетушащего порошка ОП — 4.
           6.4.2. Приведение огнетушителей в действие производится в следующем порядке:
углекислотный огнетушитель (ОУ), взяв левой рукой за ручку поднести его как можно ближе к огню, направив раструб в очаг пожара, и открыть вентиль, поворачивая его против часовой стрелки. С помощью раструба струю выходящего газа нужно последовательно переводить с одного горящего места на другое. Раструб нельзя держать голой рукой, так как он имеет низкую температуру. Наибольший эффект тушения горящего нефтепродукта углекислотными огнетушителями достигается в том случае, если расстояние до очага пожара будет минимальным.
После ликвидации пожара поворотом маховичка необходимо перекрыть вентиль огнетушителя.
Приведение в действие других огнетушителей производится в порядке, изложенном на их корпусе или приклеенных к корпусу табличках.
       6.2.3. Для успешного применения ручных огнетушителей необходимо:
— приводить огнетушители в действие недалеко от места горения, чтобы не терять огнегасящие вещества;
— действовать огнетушителем быстро, так как работа огнетушителя кратковременна (углекислотных 30 — 40 сек., порошковых от 6 до 60 сек.);
       6.2.4. После тушения пожара углекислотными огнетушителями в закрытых помещениях последние следует немедленно проветрить во избежания удушья и отравления; непосредственное действие снегообразной массы углекислоты на тело человека приводит к обмораживанию.
       6.2.5. Запрещается тушить порошковыми огнетушителями электрооборудование, находящееся под напряжением 1000 В. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование).

6.5 Места установки огнетушителей должны быть обозначены знаком.

6.6. Содержание и размещение огнетушителей:

6.6.1. Огнетушители следует располагать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также — около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.
        6.6.2. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны быть оборудованы пожарные щиты (пункты).
        6.6.3. В помещениях, насыщенным производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров для помещений категории А, Б и В, 40 метров для помещений категорий В и Г, 70 метров для помещений категории Д.
        6.6.4. Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так. чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие. были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
        6.6.5. Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
        6.6.6. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносимые огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с фиксацией возможного падения при случайном воздействии.
        6.6.7. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию. Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.
         6.6.8. Каждому огнетушителю, поступившему в эксплуатацию необходимо присвоить порядковый номер, обозначенный краской на корпусе огнетушителя, завести на него паспорт. В паспорте на огнетушитель указывают порядковый номер, тип, год выпуска, наименование завода-изготовителя, время приобретения, дату первой зарядки и вид зарядки, даты и результатов всех основных проверок и испытаний на гидравлическое давление.

7. Требования к оборудованию и содержанию путей эвакуации

7.1 Пути эвакуации необходимо держать свободными. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, запоры (блокираторы) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

7.2 Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05 «Естественное и искусственное освещение».

7.3 На путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

7.4 Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

7.5 Общие коридоры длиной более 60 метров следует разделять противопожарными преградами.

7.6 Количество эвакуационных выходов, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам. При расстановке офисной мебели, вычислительной техники, технологического и другого оборудования должны соблюдаться требования безопасной эвакуации людей.

7.7 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, дверных проемов и проходов должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, 0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам, 1,0 м – во всех остальных случаях. В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.

7.8 Для проходов ведущих в подвальные и цокольные этажи допускается уменьшать высоту дверных проемов до 1,9 м, а для выхода на кровлю – до 1,5 м.

7.9 Двери с нормированным пределом огнестойкости, устанавливаемые в противопожарные преграды, должны иметь препятствующие газо - дымопроницанию уплотнения в притворах и исправные приспособления для самозакрывания.

7.10 Ковровые покрытия пола в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

7.11 В случае отключения общего освещения в период эвакуации работники Заветинского сельского поселения должны ориентироваться по знакам пожарной безопасности.

7.12 Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии.

7.13 У лиц, ответственных за пожарную безопасность и дежурного персонала должны быть электрические фонари.

7.14 Запрещается устраивать на путях эвакуации выступы, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

7.15 Запрещается проводить мероприятия в помещениях с одним выходом при нахождении в нем 50 человек и более.

8.  Порядок действия при пожаре

8.1 Каждый сотрудник Заветинского сельского поселения при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

объявить голосом «Пожар» и громко назвать, что горит;

немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» или «112», указав точный адрес поселения, место возникновения пожара, а также фамилию и номер телефона, с которого производится вызов;

принять по возможности меры по тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

при невозможности организовать тушение пожара немедленно покинуть здание, руководствуясь планом эвакуации.

8.2 Дежурный персонал (сотрудники охраны) обязан:

с помощью технических средств или другим способом перепроверить достоверность полученного сообщения о признаках горения;

при подтверждении явных признаков пожара (пламя, задымление, повышение температуры) продублировать сообщение в пожарную охрану по телефону «01» или «112» и доложить об этом Главе Администрации Заветинского сельского поселения;

дальше действовать в соответствии с должностными инструкциями и «Инструкцией по обеспечению пожарной безопасности».

8.3 Руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.

8.3.1 Общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны осуществляет лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, в помещении которого возник пожар или лицо его замещающее.

8.3.2 Отдача первого указания прибывшим на пожар лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Заветинском сельском поселении, считается моментом принятия им на себя руководства тушением пожара.

8.3.3 Принятие управления тушением пожара лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в Заветинском сельском поселении на себя обязательно, если не обеспечивается эвакуация людей, материальных ценностей и тушение пожара в соответствии с принятым порядком действий, предусмотренным настоящей инструкцией и другими документами.

8.4 В зависимости от степени пожара руководитель тушения пожара (РТП) обязан:

немедленно принять решение о необходимости эвакуации, дать указания на ее обеспечение (оповещение работников, открытие эвакуационных выходов из здания);

продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и Главе Администрации Заветинского сельского поселения;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

проверить средства пожаротушения, оповещения людей о пожаре;

при необходимости дать указания об отключении электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановке работы транспортирующих устройств, аппаратов, перекрытии водяных коммуникаций (за исключением пожарного водопровода);

проверить то, что остановлена работа систем общеобменной вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях;

выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщить подразделениям пожарной охраны сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава;

обеспечить установленным порядком допуск к месту пожара прибывших сотрудников противопожарной службы на территорию и в здание Заветинского сельского поселения;

отслеживать ход ликвидации пожара.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                        АА. Соболенко

Приложение № 2

к постановлению            Администрации

Заветинского

сельского поселения

от  .03.2019 №

ПОРЯДОК

и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения

пожарно-технического минимума

1. Противопожарный инструктаж с работниками Администрации Заветинского сельского поселения проводится один раз в 6 мес.

2. Прохождение пожарно-технического минимума работниками Администрации Заветинского сельского поселения один раз в год.

Ведущий специалист

по общим вопросам                                                           А.А. Соболенко